# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ В КАЧЕСТВЕ

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕГО РЕАГЕНТА

ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Украина, 51909 Днепропетровская обл. г. Днепродзержинск, ул. С.Х. Горобца, 1

Телетайп: 349115В AYKA UX. Тел.7-84-77, 7-82-30, 7-06-41. Тел./факс: 7-14-67, е-mail: market@azot.com.ua, kolesnik@azot.com.ua

ОАО «ДнепрАЗОТ» - крупнейший в Украине производитель реагентов для обеззараживания воды – хлора и гипохлорита натрия марки «А» и гипохлорита натрия технического. Марка «А» используется для обеззараживания питьевой воды, технический - сточных вод.

ОАО «ДнепрАЗОТ» считает своей важной задачей плодотворное сотрудничество с организациями, имеющими системы водоподготовки и водоотведения. Это могут быть как горводоканалы, так и школы, имеющие бассейны, детские оздоровительные лагеря, санатории и другие организации, имеющие локальные системы водоподготовки и водоотведения.

Предложенная Нами информация поможет Вам способствовать в применении экологически безопасных и экономически выгодных способов обеззараживания воды и стоков.

## ГИПОХЛОРИТ   НАТРИЯ

его свойства и преимущества

Гипохлорит натрия – надежный и экономически выгодный метод обеззараживания воды

- характеризуется способностью консервировать обеззараживающий эффект на всем протяжении движения воды по трубопроводам;

- менее токсичен, дефицитен и сравнительно дешев;

- не создает экологическую угрозу для обслуживающего персонала и населения, которое живет вблизи хлораторных;

- повышает экологическую безопасность, надежность и экономичность работы предприятий;

- гипохлорит натрия марки «А» ГОСТ 11086-76 предназначен для дезинфекции питьевой воды, технический гипохлорит ТУ У 6-05761620.014-99 - для стоков;

- показал хорошие результаты при очистке подземных вод от железа, марганца, сероводорода;

- очень низкие затраты на переоборудование хлораторной с жидкого хлора на гипохлорит натрия (стоимость одного насоса-дозатора около 40 тыс.грн.);

- при обеззараживании воды гипохлоритом натрия концентрация токсичных веществ на 15-20% меньше, чем от хлорирования жидким хлором;

- снижается в 2,5 – 8,6 раза коррозионная активность воды и, как результат, увеличивается срок службы стальных трубопроводов;

ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ

##### Гипохлорита натрия

Низкие эксплуатационные расходы, экологическая безопасность обеспечивают условия для широкого внедрения данного дезинфектанта на объектах водоснабжения и водоотведения:

- в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- на объектах очистки сточных вод;

- в сооружениях оборотного водоснабжения;

- в химической промышленности для производства моющих средств;

- в системах оборотного водоснабжения, плавательных бассейнов и аквапарков;

- для химобработки в больницах, столовых, местах общественного пользования.

- в промышленных и муниципальных системах водоснабжения городов и других населенных пунктов, заводов;

### СЕРТИФИКАТЫ,   РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ

И  НОРМАТИВНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ

- Инструкция по применению гипохлорита натрия для обеззараживания воды в системах централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 25.07.2007 г. за №853/14120;

- ГОСТ 11086-76 на гипохлорит натрия марки «А»;

- ТУ У 6-05761620.014-99 на натрия гипохлорит технический;

- разрешение государственной санитарно - эпидемиологической экспертизы на применение для дезинфекции питьевой воды гипохлорит натрия марок «А», «Б» от 16.11.2005 г. №2860

- Свидетельство  о государственной регистрации дезинфекционного средства, выданное Министерством

Здравоохранения Украины.

#### ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

В настоящее время гипохлорит натрия успешно применяется для обеззараживания питьевой воды в горводоканале г.г. Евпатория, Бахчисарай, Ивано-Франковск, Новый Буг, Марганец, Ровно, Бердянск. Обеззараживание стоков гипохлоритом натрия производится в Желтых Водах, Кривом Роге, на Ингулецком ГОКе.

Заканчиваются расчетные эксперименты по применению гипохлорита натрия для дезинфекции воды в «Инфоксводоканал» г.Одесса, КП «Кривбассводоканал», КП «Желтоводский водоканал»,  «Днепродзержинскводоканал»

Ряд крупных водоканалов заказали проекты на переоборудование хлораторных на гипохлорит натрия.

В г. Днепродзержинске, ЛОК «Химик» гипохлорит натрия применен как окислитель для обработки подземной воды до требований ГОСТа, снижено содержание железа, марганца, сероводорода.

###### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

РАСТВОРОВ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

Исследования проводились в лабораторных условиях «Кремнийорганической компании» под руководством доктора химических наук, академика, лауреата Государственной премии Колесника Ю.Р.

Испытанию подверглись три образца растворов гипохлорита натрия при комнатной температуре.

- образец №1 – импортный раствор гипохлорита натрия производство Германия;

- образец №2 – раствор гипохлорита натрия марки «А» производства ОАО «ДнепрАЗОТ»;

- образец №3 – раствор гипохлорита натрия марки «Б» производства ОАО «ДнепрАЗОТ».

Таблица 1. Скорость разложения раствора гипохлорита натрия производства Германия.

| Время проведения анализов, день | Хранение на свету |  |  | Хранение в темноте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание активного хлора, г/дм3 | Процент разложения, % |  | Содержание активного хлора, г/дм3 | Процент разложения, % |  |
|  |  | От исходного | От предыдущего |  | От исходного | От предыдущего |
| 1 | 122,0 | - | - | 122,0 | - | - |
| 4 | 118,0 | 2,42 | 2,42 | 118 | 2,42 | 2,42 |
| 7 | 112,4 | 6,58 | 4,27 | 115,4 | 4,08 | 1,72 |
| 12 | 110,2 | 8,33 | 1,88 | 112,2 | 6,66 | 2,69 |
| 15 | 107,5 | 10,59 | 2,45 | 112,2 | 6,67 | 0 |

## Таблица №2. Скорость разложения раствора гипохлорита натрия марки «А» производства ОАО «ДнепрАЗОТ»

| Время проведения анализов, день | Хранение на свету |  |  | Хранение в темноте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание активного хлора, г/дм3 | Процент разложения, % |  | Содержание активного хлора, г/дм3 | Процент разложения, % |  |
|  |  | От исходного | От предыдущего |  | От исходного | От предыдущего |
| 1 | 202,5 | - | - | 202,5 | - | - |
| 4 | 197,6 | 2,42 | 2,42 | 200,3 | 1,1 | 1,1 |
| 7 | 195,0 | 3,75 | 0,66 | 198,9 | 0,7 | 0,7 |
| 12 | 188,3 | 6,77 | 3,1 | 186,6 | 7,9 | 1,1 |
| 15 | 183,0 | 9,6 | 3,1 | 185 | 8,2 | 0,4 |

Таблица №3. Скорость разложения раствора гипохлорита натрия марки «Б» производства ОАО «ДнепрАЗОТ»

| Время проведения анализов, день | Хранение на свету |  |  | Хранение в темноте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание активного хлора, г/дм3 | Процент разложения, % |  | Содержание активного хлора, г/дм3 | Процент разложения, % |  |
|  |  | От исходного | От предыдущего |  | От исходного | От предыдущего |
| 1 | 154,6 | - | - | 154,6 | - | - |
| 4 | 145,8 | 5,69 | 4,08 | 146,7 | 5,11 | 3,99 |
| 7 | 142,8 | 7,63 | 1,18 | 144,5 | 6,53 | 0 |
| 12 | 140 | 9,44 | 0,07 | 140 | 9,44 | 0,07 |
| 15 | 137,2 | 11,25 | 2,0 | 140 | 9,5 | 0 |

Ответы на все Ваши вопросы  по наладке, проектированию и применению гипохлорита натрия  по телефонам:

Таблица 4. Скорость разложения Гипохлорита натрия при температуре 55С. длительность испытания 7 часов. Соответствует длительности хранения в темноте один год.

| № образца | Исходное содержание активного хлора, г/дм3 | После испытаний содержание активного хлора, г/дм3 | Процент разложения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец №1 | 120,0 | 102,1 | 15,1 |
| Образец №2 | 202,5 | 156,3 | 22,7 |
| Образец №3 | 146,7 | 123,8 | 15,61 |

Марка «А» - реальное падение активного хлора за 15 дней на 10%

Содержание активного хлора, г/дм3

200

190

180

Марка «Б» - реальное падение активного хлора за 15 дней на 9,5%

170

160

150

140

130

120

110

100

Импортный гипохлорит натрия - реальное падение активного хлора за 15 дней на 10%

Допускаемая потеря активного хлора на 30% за 10 дней

90

80

70

Дни

4

2

6

8

10

12

14

График 1. Результаты исследования скорости разложения гипохлорита натрия при комнатной температуре

## ВЫВОДЫ:

Таким образом, можно считать, что гипохлорит натрия, изготовленный на ОАО «ДнепрАЗОТ» г. Днепродзержинска, аналогичен импортному, но содержит почти в два раза больше начальное содержание активного хлора, что имеет важное значение при длительном хранении гипохлорита натрия.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- обеззараживание гипохлоритом натрия –  высокоэффективный метод;

- промышленный способ производства гипохлорита натрия известен более 70 лет. Накоплен огромный опыт по его применению;

- по эффективности гипохлорит натрия аналогичен жидкому хлору, но позволяет избежать основной трудности – работы с высокотоксичным газом;

- благодаря высокой антибактериальной активности и широкому спектру действия на различные микроорганизмы находит широкое применение в человеческой деятельности;

- дезинфекция производится более низкой дозой активного хлора, что резко снижает суммарное содержание галогеносодержащих соединений;

- при хлорировании воды жидким хлором в пробах воды присутствует тетрахлорметан, что не отмечено для воды обрабатываемой гипохлоритом натрия.

- Стоимость гипохлорита натрия в 2,5 –3 раза дешевле жидкого хлора;

(05692) 7-82-30 – начальник цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков

(05692)   7-84-77  -  БИРС ОАО «ДнепрАЗОТ»