ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ВОДЫ

# Семенюта В.Г., ГКП «Бердянский водоканал»

# Колесник А.Р., ОАО «ДнепрАЗОТ»

Присутствие в воде активных бактерий и кишечных вирусов представляет серьезную опасность. Для удаления этой микрофлоры предлагается множество современных технологий обеззараживания воды. Это и озонирование, и ультрафиолетовое облучение, и серебрение, применение диоксида хлора и т.д.

Однако, улучшение качества воды в централизованных системах водоснабжения наиболее целесообразно (как в экономическом, так и экологическом отношении) применять на основе принципа: совершенствование технологии очистки должно и далее для городов оставаться гарантированно безопасным водоснабжением в санитарно-эпидемиологическом  отношении.

В сложном процессе подготовки питьевой воды технология обеззараживания играет ключевую роль. Принимая во внимание серьезную угрозу кишечных инфекций, большой износ водопроводных труб, множество ежедневных прорывов и способность инфекции распространяться через систему централизованного водоснабжения, бактериологической безопасности питьевой воды на предприятиях, горводоканалах уделяется главное внимание.

В настоящее время на водопроводных станциях для обеззараживания питьевой воды в основном применяется жидкий хлор, являющийся высокоопасным токсичным веществом. С учетом уплотнения застройки городов вблизи водопроводных станций, обеспечение безопасной эксплуатации  хлораторных хозяйств приобретает особое значение.

Одним  из путей решения этой задачи является замена жидкого хлора на другой хлорсодержащий реагент – гипохлорит натрия (ГПХН). Сохраняя все достоинства хлорирования, метод обеззараживания с помощью водного раствора ГПХН позволяет избежать основной трудности – работы с высокотоксичным газом. Он безопасен при хранении и использовании, эффективен против большинства болезнетворных  микроорганизмов, окисляет железо и марганец, обладает способностью консервировать обеззараживающий эффект на протяжении длительного времени транспортирования воды по трубам. Хлораторные, переоборудованные на гипохлорит натрия, не подлежат контролю со стороны инспектирующих органов.

Гипохлорит натрия, необходимый для дезинфекции воды выпускается  в ОАО «ДнепрАЗОТ», г.Днепродзержинск Днепропетровской обл. Имеет все сертификаты качества и разрешения Минздрава Украины. На предприятии выпущена инструкция по использованию ГПХН и учебное пособие по его применению.

В Украине ГПХН успешно используется для обеззараживания питьевой воды в гг. Евпатория, Бахчисарай, Ивано-Франковск, Желтые Воды, Ровно, Марганец, Бердянск и др. Примечательно, что технология обеззараживания воды ГПХН на сегодняшний день является самой  недорогой по сравнению с другими известными технологиями – затраты на проектирование,  ведение строительно-монтажных работ, закупку оборудования и эксплуатацию гораздо ниже, чем при использовании  хлора и диоксида хлора. Технологическая схема проста и безопасна в обслуживании, что подтверждают сотрудники  в ГКП «Бердянский водоканал». Персонал водоканалов, как никто другой, знает не понаслышке  об угрозах, которые несет ядовитый  взрывоопасный хлор и понимает, что на приведение  хлорного хозяйства к соответствию Правилам ПБХ-93 требуются огромные ресурсы.

Перевод систем водоснабжения городов Украины на использование  ГПХН позволяет обеспечить отвечающий современным требованиям уровень безопасности водопроводных станций путем исключения из технологического процесса подготовки питьевой воды сильнодействующего ядовитого вещества – хлора.

Научно-практический журнал «Вода и водоочистные технологии», №3 сентябрь 2007 г.